Explicação:

Este módulo Ponte H L298N (Controla até 2 motores DC ou 1 motor de passo) permite controlar o sentido de rotação e a velocidade do motor utilizando os pinos PWM do Microcontrolador.

Especificações:

- Tensão de Operação: 4~35v

- Chip: ST L298N

- Controle de 2 motores DC ou 1 motor de passo

- Corrente de Operação máxima: 2A por canal ou 4A max

- Tensão lógica: 5v

- Corrente lógica: 0~36mA

- Limites de Temperatura: -20 a +135°C

- Potência Máxima: 25W

- Dimensões: 43 x 43 x 27mm

- Peso: 30g

Tutorial:

- (Motor A) e (Motor B) se referem aos conectores para ligação de 2 motores DC ou 1 motor de passo

- (Ativa MA) e (Ativa MB) – são os pinos responsáveis pelo controle PWM dos motores A e B. Se estiver com jumper, não haverá controle de velocidade, pois os pinos estarão ligados aos 5v. Esses pinos podem ser utilizados em conjunto com os pinos PWM do microcontrolador.

- (Ativa 5v) e (5v) – Este Driver Ponte H L298N possui um regulador de tensão integrado. Quando o driver está operando entre 6-35V, este regulador disponibiliza uma saída regulada de +5v no pino (5v) para um uso externo (com jumper), podendo alimentar por exemplo outro componente eletrônico. Portanto não alimente este pino (5v) com +5v do microcontrolador se estiver controlando um motor de 6-35v e jumper conectado, isto danificará a placa. O pino (5v) somente se tornará uma entrada caso esteja controlando um motor de 4-5,5v (sem jumper), assim poderá usar a saída +5v do microcontrolador.

- (6-35v) e (GND) – Aqui será conectado a fonte de alimentação externa quando o driver estiver controlando um motor que opere entre 6-35v. Por exemplo se estiver usando um motor DC 12v, basta conectar a fonte externa de 12v neste pino e (GND).

- (Entrada) – Este barramento é composto por IN1, IN2, IN3 e IN4. Sendo estes pinos responsáveis pela rotação do Motor A (IN1 e IN2) e Motor B (IN3 e IN4).

Ordem de ativação do Motor A através dos pinos IN1 e IN2. O mesmo esquema pode ser aplicado aos pinos IN3 e IN4, que controlam o Motor B:

Ligações:

O circuito utiliza alimentação externa e 2 motores DC de 12V. Nesse caso precisamos colocar o jumper em Ativa 5v:

Preços aproximados: